撰写论文具体要求（参考论文模板）

- 论文录入请用word文档，纸张为A4，页边距取默认上下2.54厘米，左右3.17厘米，页面设置无网格；

- 标题：小二号黑体，单倍行距，居中；

- 作者姓名：小四号仿宋，居中，单倍行距；通信地址：10磅仿宋，居中，单倍行距；

- 脚注：包括基金资助项目名称和项目号及第一作者简介。“基金项目：”、“作者简介：”小五号宋体加粗，脚注内容小五号宋体，左对齐，单倍行距。

- “摘要”：小五号宋体加粗，摘要内容：小五号宋体，1.5倍行距，两端对齐；

- “关键词”：小五号宋体加粗，关键词内容：小五号宋体，1.5倍行距；

- 论文分节编码：阿拉伯数字分级编号，最高3级。黑体，两端对齐，字号（1级四号、2级小四号、3级五号）。

- 论文正文：五号宋体，两端对齐，首行缩进2字符，单倍行距，不分栏；

- 图题、表题：图表依次编号，小五号宋体，居中对齐；

- 公式：所有公式以“（）”依次编号，右对齐，公式主体位于中心，单倍行距；

- “参考文献”：小四号黑体加粗； 参考文献：以“[]”依次编号，悬挂缩进2字符，10磅宋体，两端对齐。

- 全文所有英文字母采用 Time New Roma字体。

- 论文以“姓名_单位_论文名称”命名。

- 请将“保密审查证明”附在征文后一并提交。

为了统一格式，将论文汇编成册，请您在编写论文时务必遵守通知中的规定。谢谢您的合作！

以下为参考模板。

# 结合多群GMRES的IRAM算法

# 用于求解矩阵MOC方程

吴文斌1,2   李庆1   王侃2

（1中国核动力研究设计院核反应堆系统设计技术重点实验室,成都,610041

2 清华大学工程物理系,北京,100084）

摘要：矩阵MOC方法通过构造并求解线性方程组，代替传统MOC方法中反复地特征线扫描。求解中子输运方程临界问题时，通常采用幂迭代法求得keff。然而幂迭代法的收敛速度严重依赖于占优比，实际的较大规模的堆芯占优比接近于1，收敛很慢。本研究采用隐式再启动的Arnoldi算法（IRAM）求解keff，并应用多群耦合的GMRES算法直接求解含有上散射的多群问题，以避免能群间的散射迭代。采用C++语言编写了相关计算程序，对多个基准题如2D C5G7的数值结果表明，和幂迭代法相比，结合多群GMRES的IRAM算法具有良好的计算精度和更高的计算效率。

关键词：矩阵MOC；幂迭代法；IRAM算法；多群耦合GMRES

## 引言

由于具有较高的计算精度和较强的几何适应性，特征线方法（MOC）被认为是一种极具潜力的确定论方法，被广泛应用于中子输运计算。传统MOC方法求解中子输运方程需要反复地进行特征线扫描，消耗大量的计算时间。矩阵MOC方法仅通过一次扫描，即可构造出与特征线扫描等效的线性方程组；随后，求解该线性方程组可代替反复地特征线扫描。该线性方程组具有良好的数值特性，有很多高效求解器可供使用。

## 理论模型

### 矩阵MOC方法

通过一次特征线扫描，矩阵MOC方法可构造出与扫描完全等效的线性代数方程组

方程组的系数矩阵A和B具有如下的数值特性：

1）采用CSR格式存储系数矩阵时，不同能群的系数矩阵稀疏结构一致。

2）矩阵A和矩阵B具有比例关系。

3）系数矩阵A可由基本矩阵经初等变换得到

4）互易关系，矩阵a的对称性。

### 多群耦合GMRES方法

在处理多群中子输运问题时，如果存在上散射，通常采用Gauss-Seidel迭代处理能群间的上散射耦合，具体过程是：从高能群到低能群逐群求解群内问题（within-group problem），右端源项采用Gauss-Seidel迭代不断更新。

（以下内容省略）

## 数值验证

按照第2节的理论分析，采用C++语言编制了结合多群GMRES的IRAM算法求解矩阵MOC方程的程序。为了分析该程序的计算精度和计算效率，对BWR栅元问题、C5G7 UO2组件和C5G7 2D基准题进行了计算。所有的计算都是在个人电脑上完成的，该电脑采用Windows XP 32位系统，处理器是Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz，内存空间为2G。尽管处理器包含4个计算核心，但是仅有一个核心参与计算。IRAM算法的收敛准则是10-5。矩阵MOC 的计算条件是：16个方位角，2个Leonard 最优极角，每个方位角拥有200条特征线，射线间距约为0.01cm。

### BWR栅格基准题

该基准题是一个4×4的BWR栅格问题，包含两根Gd棒，如图 1所示。燃料棒1,2,3,4,5是3%w的UO2棒，毒物棒6包含3%w的UO2和3%w的Gd2O3。燃料棒的包壳为Zircaloy-2，慢化剂为水。外边界均采用全反射边界条件。

      - BWR栅格基准题几何布置和栅元网格划分

keff和归一化的燃料棒功率分布列于表 1，IRAM与幂迭代的计算结果保持一致，且和基准结果都符合得很好。

        - 矩阵MOC求解BWR栅格基准题的计算结果

|  |  | DRAGON (reference) | Matrix MOC (PI) | Matrix MOC (IRAM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| keff |  | 0.986561 | -0.12% | -0.12% |  |
| Normalized pin power | Pin 1 | 6.9391E-02 | -0.23% | -0.23% |  |
|  | Pin 2 | 6.6246E-02 | 0.18% | 0.18% |  |
|  | Pin 3 | 6.9398E-02 | -0.18% | -0.18% |  |
|  | Pin 4 | 7.2549E-02 | -0.26% | -0.26% |  |
|  | Pin 5 | 6.2429E-02 | 0.41% | 0.41% |  |
|  | Pin 6 | 2.4344E-02 | 0.44% | 0.44% |  |

（以下内容省略）

## 结论与展望

矩阵MOC方法通过构造并求解线性方程组，代替传统MOC方法中反复地特征线扫描。将IRAM与矩阵MOC方法结合，并采用多群耦合的GMRES算法处理上散射耦合，求解临界输运问题。对多个基准题的数值检验表明，结合多群GMRES的IRAM具有良好的计算精度，与幂迭代法相比，具有更高的计算效率。

参考文献

[1] Zhang H, Wu H, Cao L. An Acceleration Technique for 2D MOC based on Krylov Subspace and Domain Decomposition Methods. Annals of Nuclear Energy, 2011,38:2742-2751.

[2] 黄义超, 张少泓. 隐式重启的Arnoldi方法及其在高阶谐波求解中的应用. 核科学与工程, 2008(02):102-106.

（以下内容省略）

基金项目：核反应堆系统设计重点实验室运行基金

作者简介：吴文斌（1987-），男，江西临川人，博士研究生，反应堆物理专业，wenbinwu@126.com